附件1

乡村建设规划许可证业务测量成果

基本规范要求

一、材料要求

①测量成果须由具有乙级及以上测绘资质单位提供；

②A4纸质文件1份，《广州市建设工程放线测量记录册》，内含“放线测量平面位置关系图”A3图纸1张；

③光盘1份，包含“放线测量平面位置关系图”的CAD矢量数据（dwg格式），及《广州市建设工程放线测量记录册》盖章版扫描件（pdf格式）。

二、《广州市建设工程放线测量记录册》规范要求

参照附件2《广州市建设工程放线测量记录册》模板制作，应完整包含封面、放线测量记录以及放线测量平面位置关系图。

其中放线测量平面位置关系图的制图规范参照“三、放线测量平面位置关系图CAD矢量数据规范要求”，并由相关测量检查人员签字确认，加盖测量单位公章。

图1 放线测量平面位置关系图示例

三、放线测量平面位置关系图CAD矢量数据规范要求

参照附件3乡村建设规划许可证相关CAD矢量数据模板制作：

（一）准确详细记录建设单位、建设项目名称、建设位置、栋数层数、基底面积、用地面积、用地性质等基本信息（详见图2的①）；

（二）准确详细记录现场情况、放线情况（详见图2的②）。现场情况说明例如现场建筑物是否拆除；放线情况说明例如建筑物退缩间距、建筑高度、高差指标等；

（三）完整准确记录广州2000坐标系下的建筑基底线和用地红线每个坐标点数值，并以广州2000坐标系计算基底面积、用地面积。本用地面积写入证载用地面积，如与以西安80坐标计算的原始产权证面积不符，建议标注本次证载用地面积采用广州2000坐标系计算（详见图2的③）；

（四）采用广州2000坐标系，应绘制建筑基底线、用地红线，应标注四邻建筑间距、临路退让距离，必须叠加1:500或更高比例的周边地形图；并按各区乡村建设规划许可实施细则等管控要求，绘制拟建房屋入口、阳台、围墙等要素。图面绘制严格按照《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（DB 4401/T 166-2022）等相关技术标准执行（详见图2的④）；

（五）建筑基底线必须放置于“建筑基底线”图层，且该图层下必须绘制且只能绘制对应的建筑基底线，不可绘制其他红线，图层颜色为蓝色，RGB（0,0,255），矢量图件面积与标注、填写的面积一致（详见图3的⑤）；

（六）用地红线必须放置于“用地红线”图层，且该图层下必须绘制且只能绘制对应的用地红线，不可绘制其他红线，图层颜色为红色，RGB（255,0,0），矢量图件面积与标注、填写的面积一致（参照图3的⑤）；

（七）绘制的建筑基底线、用地红线均为闭合多段线，不存在自相交（详见图3的⑥）。

图2 放线平面位置关系图CAD矢量数据内容示例

图3 放线平面位置关系图CAD矢量数据图层设置示例（以建筑基底线为例）